Параметри за качество на предоставяните услуги

| 1. За доставчици на достъп до електронна съобщителна мрежа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За услуги, предоставяни чрез: | Параметър | Измерване | Мерна единица | Стандартизационен документ* |
| Фиксирана мрежа | Време за първоначално свързване към мрежата (Supply time for initial connection) | Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99 % от заявките | 1 дни | ETSI EG 202 057-1 |
|  |  | Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата | 99% 1 дни |  |
| Фиксирана мрежа | Процент повреди на линията за достъп (Fault rate per access line) | Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии | 2 % | ETSI EG 202 057-1 |
| Фиксирана мрежа | Време за отстраняване на повреди (Fault repair time) | Времето, за което са отстранени най-бързите 80 % и 95 % от валидните повреди по абонатните линии | 1 часове | ETSI EG 202 057-1 |
|  |  | Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента | 100 % |  |
| 2. За доставчици на междуличностни съобщителни услуги и услуги за достъп до интернет |  |  |  |  |
| Услуга | Параметър | Измерване | Мерна единица | Стандартизационен документ* |
| Фиксирана гласова услуга |  |  | % |  |
| Мобилна гласова услуга | Процент на жалбите относно коректност на | Съотношение на сметките, за | % |  |
| Достъп до интернет през | сметките | коректността на които са подадени жалби, | 0% | ETSI EG 202 057-1 |
| фиксирана мрежа | (Bill correctness | спрямо общия брой |  |  |
|  | complaints) | издадени сметки |  |  |
| Достъп до |  |  |  |  |
| интернет през |  |  | % |  |
| мобилна мрежа |  |  |  |  |

| Фиксирана гласова услуга | Процент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio) | Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период | За национални повиквания % | ETSI EG 202 057-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За международни повиквания % |  |
| Фиксирана гласова услуга | Време за установяване на връзка (Call set up time) | Средното време при национално избиране | секунди | ETSI EG 202 057-2 |
|  |  | Средното време при международно избиране | секунди |  |
| Мобилна гласова услуга | Време за установяване на връзка (Call set up time) | Средното време при национално избиране | секунди |  |
|  |  | Средното време при международно избиране | секунди |  |
| Фиксирана гласова услуга | Качество на разговорната (гласовата) връзка (Voice connection quality) | Фактор за оценка на преноса на глас - R фактор |  | ETSI EG 202 057-2/ ITU-T Rec. G.109 |
| Мобилна гласова услуга | Качество на разговорната (гласовата) връзка (Voice connection quality) | Фактор за оценка на преноса на глас - R фактор |  | ETSI EG 202 057-2/ ITU-T Rec. G.109 |
| Фиксирана гласова услуга | Време за отговор при услуги от оператор (Response time for operator services) | Средно време за отговор | секунди | ETSI EG 202 057-1 |
|  |  | Процент на отговорените повиквания в рамките на 20 сек | % |  |
| Мобилна гласова услуга | Време за отговор при услуги от оператор (Response time for operator services) | Средно време за отговор | секунди | ETSI EG 202 057-1 |
|  |  | Процент на отговорените повиквания в рамките на 20 сек | % |  |
| Фиксирана гласова услуга | Коефициент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio) | Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период | % | ETSI EG 202 057-2 |
| Мобилна гласова услуга | Коефициент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio) | Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период | % | ETSI EG 202 057-2 |

| Услуга | Параметър | Измерване | Мерна единица | Стандартизационен документ* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мобилна гласова услуга | Коефициент на пропаднали повиквания (Dropped call ratio) | Отношение на броя на пропадналите или прекъснати разговорни връзки, след успешното им изграждане, поради проблеми в мрежата към общия брой изградени връзки за определен период | % | ETSI EG 202 057-3 |
| Достъп до интернет през фиксирана мрежа | Двупосочно закъснение (Delay) | Времето между първия бит, подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит, пристигнал при ползвателя през мрежата | 4ms | ITU-T Y.2617 |
| Достъп до интернет през мобилна мрежа | Двупосочно закъснение (Delay) | Времето между първия бит, подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит, пристигнал при ползвателя през мрежата | ms | ITU-T Y.2617 |
| Достъп до интернет през фиксирана мрежа | Колебание на закъснението (Delay variation/Jitter) | Колебание между максималното и минималното закъснение за определен период от време | 4ms | ITU-T Y.2617 |
| Достъп до интернет през мобилна мрежа | Колебание на закъснението (Delay variation/Jitter) | Колебание между максималното и минималното закъснение за определен период от време | ms | ITU-T Y.2617 |
| Достъп до интернет през фиксирана мрежа | Загуба на пакети (Packet loss) | Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време | 0% | ITU-T Y.2617 |
| Достъп до интернет през мобилна мрежа | Загуба на пакети (Packet loss) | Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време | % | ITU-T Y.2617 |